Описание объекта закупки

«a rock» гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц»

(ТУ 9391- 003-10614163-97; РУ №2008/02778 от 14.08.2013г)

| Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг) | Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Характеристики товара (работ, услуг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Материал стоматологический гипсовый для отливки моделей | Код ОКПД-2 20.59.52.120 Код позиции КТРУ 20.59.52.120-00000004 Описание: Материал из различных сортов и разновидностей гипса, основанный на сульфате кальция, и используемый в лабораториях для отливки моделей и формовки материала в процессе изготовления реставраций. Это сыпучий материал, естественного или искусственного происхождения. Одноразовое применение | Наименование показателей | Значение показателя |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамическими, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов. |  |
|  |  | Тип/Класс | 3 |  |
|  |  | Описание | Выпускается в виде порошка. Однократного применения. Выпускается в нестерильной форме для профессионального пользования зубными техниками. |  |
|  |  | Форма выпуска | 1. Порошок - 5 ± 0,05 кг в ведре полимерном с этикеткой-инструкцией 2. Порошок - 3 ± 0,05 кг в пакете полимерном с этикеткой-инструкцией 3. Порошок - 25 ± 0,2 кг в мешке бумажном с этикеткой-инструкцией. |  |
|  |  | Цвет порошка | Голубой/Розовый |  |
|  |  | Состав | Порошок представляет собой альфа модификацию полугидрата сульфата кальция с модифицирующими добавками. |  |
|  |  | Способ применения: |  |  |
|  |  | Пропорция замешивания на 100г. гипса | 28 -30 мл воды |  |
|  |  | Замешивание | 60 сек. вручную/30 сек под вакуумом |  |
|  |  | Извлечение отливки для дальнейшей обработки | не ранее, чем через 60 мин. |  |
|  |  | Рабочие параметры | Начало твердения | Не менее 3 мин |
|  |  |  | Окончание твердения | Не более 30 мин |
|  |  |  | Прочность при сжатии через 1 час | 30 Мпа |
|  |  |  | Прочность при сжатии через 2 часа | 55 Мпа |
|  |  |  | Линейное расширение через 2 часа | Не более 0,2% |
|  |  | Срок годности: |  |  |
|  |  | Ведро полимерное/Пакет полимерный | Не менее 24 мес |  |
|  |  | Мешок бумажный | Не менее 12 мес |  |
|  |  | Область применения | Стоматология |  |
|  |  | Единица измерения | Шт* |  |

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект